ESTEETÖN UIMAHALLIYMPÄRISTÖ

- opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

# KATU- JA VIHERALUEET

Suojatien reunatuki

- Onko suojatiessä luiskareunatuet ja 40 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

- Onko suojatiessä luiskareunatuet?

- Onko suojatiessä 30 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

- Reunatuen kunto?

- Onko pystysuora reunatuki kohtisuorassa ajorataan nähden? (vai lähteekö suojatie esimerkiksi kaarteelta)

Keskisaareke

- Onko keskisaareke korotettu?

- Onko keskisaarekkeen syvyys vähintään 2,5 m?

- Onko keskisaarekkeen leveys vähintään 2,5 m?

- Onko jalankulku- ja pyöräily erotettu?

- Onko keskisaarekkeessa luiskareunatuet ja 40 mm:n korkuiset pysty suorat reunatuet?

- Onko keskisaarekkeessa luiskareunatuet?

- Onko keskisaarekkeessa 30 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

Suojatiemerkinnät

- Onko merkintöjen värikontrasti tarpeeksi voimakas? (merkinnät eivät ole kuluneet)

- Onko epätasaisuuksia? (painumia, saumoja)

- Ovatko merkinnät kohtisuorassa kulkuväylään nähden?

- Onko vinon suojatien ylityssuunta ohjattu?

- Onko jalankulku- ja pyöräily erotettu?

Liikennevalot ja -valojen painonappi

- Onko (erikoistason) liikennevaloissa äänimerkki?

- Onko jalankulkijoilla riittävän pitkä aika suojatien ylittämiseen vihreillä valoilla?

- Onko painonapin etäisyys suojatien reunasta korkeintaan 300 mm?

- Onko painonappi sijoitettu korkeudelle 0,9–1,1 m?

- Onko painonapissa merkkivalo?

- Kuuluuko painonapista painettaessa merkkiääni?

Kulkuväylät ja pinnat

- Onko väylän vapaa leveys vähintään1,5 m? (koneellinen kunnossapito vaatii vähintään 2,3 m)

- Onko väylän vapaa korkeus vähintään 2,2 m? (kiinteiden esteiden kohdalla)

- Onko kulkupinta tasainen? (ei painumia tai kohoumia)

- Hankaloittaako (suuri) pituuskaltevuus apuvälineiden kanssa liikkumista

(esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)?

Onko pituuskaltevuus erikoistasolla korkeintaan 5 % (1:20) ja perustasolla 		korkeintaan 8 % (1:12,5)?

- Hankaloittaako (suuri) sivukaltevuus apuvälineillä liikkumista?(esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)

Onko sivukaltevuus erikoistasolla korkeintaan 2 % ja perustasolla 		korkeintaan 3 %?

- Onko info- ja mainostaulut sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko ajonestoportti ja pollarit merkitty kontrastivärillä ja -materiaalilla? (kontrastimateriaali erottuu muusta kulkupinnasta)

- Rajoittuuko kulkuväylä selkeästi poikkeavaan pintaan? (esimerkiksi selkeä nurmialueen raja)

- Tunkeutuvatko kasvit kulkuväylälle?

- Aiheuttavatko kasvit näkemäesteen tai peittävätkö ne liikennemerkkejä tai opasteita?

- Onko lumen auraus hoidettu kadun varrella olevan liikkumisesteisten autopaikan kohdalla niin, ettei se vaikeuta liikkumista?

Kuivatus

- Aiheuttaako kaivonkansi kompastumisvaaran? (kaivonkansi yli 20 mm koholla tai alempana kulkupintaa)

- Onko kulkuväylällä liikkumista hankaloittavia avosadevesikouruja? (koskee kevyen liikenteen väylän poikki kulkevia kouruja)

- Kerääntyykö kulkuväylälle vettä? (lätäköityminen, jäätyminen)

- Onko kaivo tukkeutunut?

Valaistus

- Onko valaisimet sijoitettu samalle puolelle kulkuväylää?

- Onko valaisimet sijoitettu kulkuväylän reunaan?

- Ovatko valaisimet puhtaat ja ehjät?

Opasteet

- Onko kohteeseen opastus esimerkiksi lähimmästä risteyksestä tai bussipysäkiltä saavuttaessa?

- Onko opasteet sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa (sivuun kulkuväylältä)?

- Onko opasteiden teksti silmän korkeudella? (teksti 1,4–1,6 m:n korkeudella, koskee kulkuväylän sivussa sijaitsevia opasteita)

- Onko tekstin ja pohjan välillä riittävä värikontrasti? (tumma teksti vaalealla pohjalla)

- Onko opaste valaistu?

- Onko opaste sisältäpäin valaistu? (opasteen pohjan tulee olla tumma ja tekstin vaalea häikäisyn estämiseksi)

Pysäkkialueet

- Onko pysäkkialue korotettu?

- Onko pysäkillä katos?

- Onko pysäkillä penkki?

- Onko törmäysvaaraa aiheuttavia rakenteita?

- Onko katosrakenteen ja pysäkin reunan välissä vähintään 1,5 m tilaa?

- Onko pysäkkialueen pintamateriaali ehjä?

Levähdyspaikkojen sijoitus

- Onko levähdyspaikka sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko levähdyspaikkoja reitillä riittävästi? (etäisyys korkeintaan 50 m erikoistasolla ja korkeintaan 250 m perustasolla)

- Erottuuko kalustevyöhyke kulkupinnasta sävyltään ja materiaaliltaan?

Kalusteet

- Pääseekö kalusteiden luokse pyörätuolilla? (Ei kynnystä levähdyspaikalle ja levähdyspaikan pintamateriaali riittävän kova)

- Eroaako kalustevyöhyke kulkupinnasta sävyltään ja materiaaliltaan?

- Onko reitillä erikorkuisia penkkejä? (Aikuisille tarkoitetun penkin korkeus 500 mm, jos vain yksi penkki. Jos on useampia, tulee penkkejä olla myös 450 mm:n ja 550 mm:n korkeudella.  Lapsille tarkoitetun penkin korkeus 300 mm, sopii myös lyhytkasvuiselle henkilölle.)

- Onko penkeissä selkänoja?

- Onko penkeissä käsinojat? (ainakin osassa penkkejä vain keskikäsinoja)

- Onko istuintaso vaakasuora ja etureunastaan pyöristetty?

- Onko penkin päässä oleva vapaa tila vähintään 900 mm? (tilaa pyörätuolille/lastenvaunuille ym.)

- Erottuvatko kalusteet sävyltään kalustevyöhykkeen pinnasta? (Suositellaan tummia kalusteita vaalealla pohjalla, mutta värit voivat olla myös toisin päin.)

- Onko pöydän ääressä mahdollista istua pyörätuolissa?

- Onko vapaa korkeus pöydän alla vähintään 670 mm?

- Onko vapaa leveys pöydän alla vähintään 800 mm?

- Onko polvitila syvyyssuunnassa vähintään 600 mm?

- Onko pöydän ylätason korkeus 750–800 mm?

- Onko kalusteiden edusta tasainen? (ei painumia)

- Ovatko kalusteet ehjiä ja siistejä?

# SAAPUMINEN KOHTEESEEN

- Ovatko uimahallille johtavat kevyenliikenteen reitit esteettömiä?

- Onko uimahallille esteettömiä julkisia liikenneyhteyksiä? (pysäkit, matalalattiabussit ja – raitiovaunut, palvelulinjat, metro, lähijuna)

- Onko lähiympäristössä esteettömiä kulkureittejä?

- Onko esteettömiä autopaikkoja lähellä sisäänkäyntiä?

Onko paikka merkitty selkeästi tolppaan/seinään ja pinnoitteeseen?

Onko paikan leveys vähintään 3,6 m?

Onko paikan pituus vähintään 5,0 m?

Onko paikan yhteydessä luiskareunatuki? (pääseekö siirtymään heti autopaikan 	kohdalta tai vierestä jalkakäytävälle)

Sijaitseeko paikka tasaisella kulkupinnalla (pituuskaltevuus enintään 2 %, 	sivukaltevuus enintään 2 %)?

Onko esteetön autopaikka katettu?

- Onko saattoliikenteelle pysähtymispaikka sisäänkäynnin läheisyydessä?

- Onko tontin rajalta ja liikkumisesteisten autopaikalta esteetön kulkureitti sisäänkäynnille?

Ks. Tarkistuslista Kulkuväylät ja pinnat

# UIMAHALLIN PIHA

Kulkuväylät ja -pinnat

- Onko väylän vapaa leveys vähintään 1,5 m?

- Onko väylän vapaa korkeus vähintään 2,2 m? (esimerkiksi katoksen, kasvillisuuden tms. kiinteän rakenteen kohdalla)

- Onko rakennuksen tai sen osan alikulkukorkeus vähintään 3 m?

- Onko kulkupinta tasainen? (ei painumia tai esimerkiksi routavaurioista aiheutuneita kohoumia)

- Hankaloittaako (suuri) pituuskaltevuus apuvälineiden kanssa liikkumista	(esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)?

Onko pituuskaltevuus erikoistasolla korkeintaan 5 % (1:20) ja perustasolla 		korkeintaan 8 % (1:12,5)?

- Hankaloittaako (suuri) sivukaltevuus apuvälineillä liikkumista? (esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)

Onko sivukaltevuus erikoistasolla korkeintaan 2 % ja perustasolla 		korkeintaan 3 %?

- Onko info- ja mainostaulut sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko ajonestoportti/pollarit merkitty kontrastivärillä ja -materiaalilla? (kontrastimateriaali erottuu muusta kulkupinnasta, tunto- ja värikontrasti)

- Onko polkupyörille varattu tila sijoitettu ja merkitty siten, että se ei aiheuta törmäysvaaraa?

Valaistus

- Onko kulkuväylä tontin sisääntulosta/pysäköintialueelta rakennuksen sisäänkäyntiin valaistu?

- Onko sisäänkäynti ja sen edusta valaistu?

- Onko sisääntulot valaistu (esim. porttikäytävä)?

- Onko tasoerot valaistu (portaat, luiska)?

- Onko opastaulu valaistu?

- Onko piha-alue valaistu (ei jää pimeitä katvealueita)?

Kalusteet

- Pääseekö kalusteiden luokse pyörätuolilla? (ei kynnystä levähdyspaikalle)

- Eroaako kalustevyöhyke kulkupinnasta sävyltään ja materiaaliltaan?

- Onko pihalla erikorkuisia penkkejä? (Aikuisille tarkoitetun penkin korkeus 500 mm, jos vain yksi penkki. Jos on useampia, tulee penkkejä olla myös 450 mm:n ja 550 mm:n korkeudella.  Lapsille tarkoitetun penkin korkeus 300 mm, sopii myös lyhytkasvuiselle henkilölle. )

- Onko penkeissä selkänoja?

- Onko penkeissä käsinojat? (ainakin osassa penkkejä vain keskikäsinoja)

- Onko penkin istuintaso vaakasuora, ei takakeno ja etureunastaan pyöristetty?

- Onko kalusteiden edusta tasainen? (ei painumia)

- Ovatko kalusteet ehjiä ja siistejä?

- Onko penkin päässä oleva vapaa tila vähintään 900 mm? (tilaa pyörätuolille/lastenvaunuille ym.)

- Erottuvatko kalusteet sävyltään kalustevyöhykkeen pinnasta? (Suositellaan tummia kalusteita vaalealla pohjalla, mutta värit voivat olla myös toisin päin. )

- Onko pöydän ääressä mahdollista istua pyörätuolissa?

Onko vapaa korkeus pöydän alla vähintään 670 mm?

Onko vapaa leveys pöydän alla vähintään 800 mm?

Onko polvitila syvyyssuunnassa vähintään 600 mm?

Onko pöydän ylätason korkeus 750–800 mm?

- Erottuvatko katoksen tukirakenteet kontrastivärillä kulkupinnasta?

- Onko katoksen vapaa korkeus vähintään 2,2 m?

- Onko pyörätelineet sijoitettu pois kulkuväylältä kontrastimateriaalivyöhykkeelle?

- Onko roska-astiat sijoitettu pois kulkuväylältä?

- Onko roska-astian suuaukko korkeintaan 900 mm:n korkeudella maasta?

Opasteet

- Onko opasteet sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa (sivuun kulkuväylältä)?

- Ovatko opasteet katsottavissa läheltä? (pääsy opasteen lähelle myös pyörätuolilla)

- Onko opasteiden teksti silmien korkeudella? (teksti 1,4–1,6 m:n korkeudella, koskee kulkuväylän sivussa sijaitsevia opasteita)

- Onko tekstin ja pohjan välillä riittävä värikontrasti? (tumma teksti vaalealla pohjalla)

- Onko opaste valaistu?

- Onko opaste sisältäpäin valaistu? (opasteen pohjan tulee olla tumma ja tekstin vaalea häikäisyn estämiseksi)

- Onko kohteeseen opastus esimerkiksi lähimmästä risteyksestä tai bussipysäkiltä saavuttaessa?

# SISÄÄNKÄYNTI

- Onko sisäänkäynti helposti havaittavissa/löydettävissä? (katettu, valaistu, kontrastit)

- Ovatko opasteet selkeät ja suurikokoiset? (symbolit ja tunnuskuvat, opaste käsin tunnusteltavissa, läheltä katsottavissa, äänimajakka)

- Onko kohteeseen esteetöntä sisäänkäyntiä? 				esteetön reitti tontin rajalta ja liikkumisesteisten autopaikalta sisäänkäynnille, 	ei korkeus- tai tasoeroja (jos portaita, niin tulee olla luiska, jos tasoero alle 	metrin),

tasoerot merkitty selkeästi, 				pyörätuolihissi tai hissi, jos tasoero yli metrin, 			sähköinen ovenavausjärjestelmä (ovi pysyy riittävän kauan auki), 		riittävä vapaa tila oven edessä ja sen välittömässä läheisyydessä 		(1500 x 1500 mm pyörätuolilla liikkumiseen), 			riittävä valaistus (300 lx myös tuulikaapissa),

ei alhaalta ylös suuntautuvia valaisimia tai seinään kiinnitettyjä pallovalaisimia,	oven edusta lämmitetty, 					istuskelupaikka oven läheisyydessä (säältä suojattu paikka esimerkiksi taksin 	odottamiseen),

muiden toimintojen sijoittelu (pyörätelineet, istumapaikat) kulkuväylän reunalle

# OPASTEET

- Onko opasteet sijoitettu niin, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa (sivuun kulkuväylältä)?

- Onko opastus riittävä ja selkeä?

- Onko opasteen teksti silmän korkeudella (aikuiset 1400–1600 mm, lapset 1000 mm)

- Onko opasteissa symbolit ja tunnuskuvat tekstin lisäksi?

- Onko opasteissa käytetty pistekirjoitusta?

- Onko opasteissa kohokuvat?

- Ovatko opasteet katsottavissa läheltä? (pääsy opasteen lähelle myös pyörätuolilla)

- Onko tekstin ja pohjan välillä riittävä värikontrasti? (tumma teksti vaalealla pohjalla)

- Onko opaste valaistu?

- Onko opaste sisältäpäin valaistu ja onko siinä tumma pohja ja vaalea teksti häikäisyn estämiseksi?

- Onko ääniopastetta visuaalisen opasteen lisäksi?

- Onko visuaalista opastetta ääniopasteen lisäksi? (esimerkiksi näyttötaulut)

- Onko vapaa korkeus kulkuväylän yläpuolelle sijoitetun opasteen alla ulkotiloissa vähintään 2200 mm tai sisätiloissa vähintään 2100 mm?

# OVET

- Onko oven kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Onko oven vapaa kulkuaukko vähintään 850 mm?

- Onko oven vieressä, avauspuolella, vapaa tila, jonka leveys on vähintään 400 mm?

- Onko lasiovissa kontrastiraidat? (1000 mm ja 1400–1600 mm korkeudella)

- Onko lasiovissa potkulevyt? (korkeus vähintään 300 mm)

- Onko automaattista oven avausmekanismia? (Mieluiten automaattiset liukuovet)

- Onko ovi kevyt avata? (enintään 10 Newtonia)

- Onko ovi avattavissa yhdellä kädellä?

- Onko oven välittömässä läheisyydessä riittävästi vapaata tilaa pyörätuolin käyttöä ajatellen (ø1500 mm)

- Ei pyöröovia

# PORTAAT

- Onko myös korvaava portaaton yhteys (luiska, pyörätuolihissi tai hissi)?

- Onko korvaava portaaton yhteys opastettu?

- Onko portaat sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko askelmien reuna samansuuntainen tai kohtisuorassa kulkusuuntaan nähden?

- Portaan muoto? (Onko porrassuoravartinen tai tapahtuvatko käännökset välitasanteiden kohdalla? Suoravartinen porras parhain, ei kierreporrasta)

- Onko askelmien reunassa värikontrastiraita? (sisällä: joka askelmassa, ulkona: erikoistasolla joka askelmassa, perustasolla riittää ylimmän ja alimman askelman merkitseminen)

- Onko portaiden ylätasanteella varoitusalue? (sisällä: kulkuväylän jatkeena olevissa portaissa 1200 mm, ulkona: kulkuväylän jatkeena olevissa portaissa 1200 mm, kulkuväylältä sivussa olevissa portaissa riittää vähintään 600 mm)

- Onko portaiden alle joutuminen (törmäysvaara) estetty?

- Onko portaiden leveys vähintään 1200 mm?

- Ovatko portaat helppokulkuiset? (Portaan nousu sisätiloissa enintään 	160 mm ja etenemä vähintään 300 mm, ulkotiloissa nousu mieluiten 120 mm, korkeintaan 160 mm (katettu/lämmitetty) 	mitoitus: 2 x nousu + etenemä = 660 mm, katetut/lämmitetyt portaat = 630 mm)

- Onko pitkissä portaissa välitasanne? (10–15 askelman välein)

- Onko portaissa käsijohteet?

- Ovatko portaiden askelmat ja 	käsijohteet ehjät?

ks. Käsijohde

# LUISKA

- Onko luiskan yhteydessä helppokulkuiset portaat?

- Onko luiskan leveys vähintään 1200 mm?

- Kääntyykö luiska vain tasanteiden kohdalla? (ei kaarevaa luiskaa)

- Onko tasanteen koko vähintään 1,15 m x 1,15 m?

- Onko vapaa tila ennen ja jälkeen luiskan vähintään 1500 mm? (pyörätuolin kääntöympyrä)

- Hankaloittaako (suuri) pituuskaltevuus apuvälineiden kanssa liikkumista (esimerkiksi pyörätuoli, rollaattori tai kyynär- tai kainalosauvat)?

Onko pituuskaltevuus sisätiloissa korkeintaan 8 % (1:12,5)?

- Onko pituuskaltevuus ulkotiloissa erikoistasolla korkeintaan 5 % (1:20) ja perustasolla korkeintaan 8 % (1:12,5)?

- Onko jyrkässä luiskassa välitasanne/tasanteita? (yli 5 % kaltevassa luiskassa pitää olla välitasanne 6 m:n välein)

- Hankaloittaako (suuri) sivukaltevuus apuvälineillä liikkumista? (esimerkiksi pyörätuoli, rollaattori tai kyynär- tai kainalosauvat)?

Onko sivukaltevuus korkeintaan 2 %?

- Onko luiskassa 50 mm:n korkuinen suojareunus? (jos ei rajaudu seinään tms.)

- Onko luiskan alkamiskohta merkitty kontrastimateriaalivyöhykkeellä?

- Onko luiskan pinta kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton

- Onko käsijohteita? (ks. Käsijohteet)

# KÄSIJOHTEET PORTAISSA JA LUISKISSA

- Onko käsijohde molemmilla puolilla porrasta tai luiskaa?

- Onko käsijohde oikealla korkeudella? (kahdella korkeudella, 700 mm ja 	900 mm, jos vain yksi johde, 900 mm:n korkeudella) (Ulkotilat: erikoistasolla kahdella korkeudella, 700 mm ja 900 mm perustasolla riittää 900 mm:n korkeudella)

- Onko leveässä portaassa myös 	keskijohde?

- Onko käsijohde yhtenäinen? (myös välitasanteiden kohdalla)

- Jatkuuko käsijohde vähintään 300 mm yli portaan/luiskan molempien päiden?

- Sijaitseeko käsijohde vähintään 45 mm:n päässä seinästä tms.?

- Onko käsijohteen päät taivutettu sivulle tai alas kiinnitakertumisen estämiseksi?

- Erottuuko käsijohde taustasta?

- Onko käsijohteen muoto oikea? (Halkaisija 30–40 mm, ympärysmitta 120–160 mm.)

- Onko käsijohde kiinnitetty alhaalta? (käden liu’uttaminen mahdollista)

- Saako käsijohteesta tukevan otteen?

- Onko portaiden/luiskan viereinen (huone)kasvillisuus hoidettu/suunniteltu siten, että se ei lamoa käsijohteen päälle?

- Onko käsijohde ehjä?

- Onko talvikunnossapidettävän luiskan tai portaiden ylläpito hoidettu niin, että lunta ei kasata käsijohteen viereen siten, että sen käyttö estyy?

# HISSI

- Onko hissi helposti löydettävissä ja havaittavissa?

- Onko hissin kutsupainike loogisessa paikassa?

- Onko hissi mitoitettu paarien kuljetukseen? (2800 mm x 1600 mm)

- Pysyykö automaattinen ovi auki riittävän kauan (25 s.)?

- Onko hississä istuin?

- Onko hississä tukikaide?

- Ovatko hissin kutsu- ja ohjauspainikkeet sopivalla korkeudella myös lyhytkasvuisia henkilöitä ja pyörätuolin käyttäjiä ajatellen?

- Erottuuko uloskäyntikerroksen painike muista painikkeista? (5 mm koholla ja poikkeavan värinen)

- Onko hissin ohjauspaneelin etäisyys nurkasta vähintään 400 mm?

- Ovatko hissin painikkeet suurikokoiset (halkaisija vähintään 25 mm)?

- Erottuvatko hissin painikkeet kontrastin avulla taustasta?

- Ovatko hissin painikkeet/numerot koholla?

- Onko numerot merkitty myös pistekirjoituksella?

- Ovatko hissin painikkeet läheltä katsottavissa? (korkeus, sijoittelu vähintään 400 mm nurkasta)

- Onko hissin painikkeiden järjestys selkeä ja looginen?

- Onko hississä pysähdystasolle saapumisesta ilmoittava äänimerkki tai puheopastus?

- Onko hissin hälytysjärjestelmässä myös visuaalisesti havaittavissa oleva merkki kutsun perille menosta?

- Onko hississä peili? (oven vastaisella seinällä)

- Onko potkulevyä, 300 mm:n korkeudelle lattiasta, lasin ja peilin suojana?

# PALVELUTISKI

- Onko palvelutiski helposti löydettävissä?

- Onko palvelutiskillä erikorkuisia osuuksia, mahdollisuus asioida istuen?

- Jos lasiseinä, onko aukko pystysuunnassa?

- Onko valaistus riittävä?

- Onko vastavalohäikäisyä?

- Onko palvelusilmukkaa? (merkitty asianmukaisesti)

- Onko sivuseinämiä tai katosta kuuluvuuden parantamiseksi

# AULATILAT JA KÄYTÄVÄT

- Onko aulassa erikorkuisia istuimia (istuinkorkeus 500 mm ja 550 mm)?

- Pääseekö kalusteiden lähelle pyörätuolilla tai rollaattorilla?

- Onko penkkien vierellä vapaata tilaa pyörätuolille (900 mm)?

- Eroaako kalustevyöhyke kulkuväylän pinnasta?

- Onko istuimissa selkänoja ja käsituet?

- Erottuvatko kalusteet kontrastina kalustevyöhykkeen pinnasta?

- Onko kuulutuksina tuleva informaatio saatavilla myös visuaalisessa muodossa?

- Onko aulatilassa kiinteää induktiosilmukkaa?

# ESTEETÖN WC

- Onko wc-tilan opaste sijoitettu seinään oven avautuvalle puolelle? (silmän korkeudelle 1400–1600 mm, selkeä ja suurikokoinen opaste)

- Onko esteetöntä wc:tä?

oven vapaa leveys vähintään 850 mm,

lankavedin oven saranapuolella oven sulkemisen helpottamiseksi

ovi kevyt avata,

kynnyksen korkeus enintään 20 mm,

riittävästi vapaata tilaa (halkaisijaltaan 1500 mm),

wc-istuimen vierellä vapaata tilaa vähintään 800 mm,

wc-istuimen edessä vapaata tilaa vähintään 1200 mm,

wc-istuimen takana vapaata tilaa 300 mm,				pesualtaan edessä vapaata tilaa 1200 mm

wc-istuimessa käsituet,

wc-istuimen korkeus 480–500 mm (vähintään yhdessä 			esteettömässä wc-tilassa),

pesualtaan alla vapaata polvitilaa (korkeus 670 mm, syvyys 600 mm, 		leveys vähintään 800 mm),

peili sijoitettuna sellaiselle korkeudelle, että se soveltuu myös 			pyörätuolinkäyttäjälle (alareuna 900 mm),

peilin yläreuna 2000 mm:n korkeudella,

tukikaiteet,

vaatekoukut,

valokatkaisija sijoitettu sellaiselle korkeudelle, että se soveltuu myös 		pyörätuolinkäyttäjälle (850–1100 mm),

valokatkaisija erottuu kontrastina taustastaan,

kalusteet ja varusteet erottuvat kontrasteina,

lattia märkänäkin luistamaton,

toimiva hälytysjärjestelmä

# PUKUHUONE

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm ja kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Lattia ei saa olla märkänäkään liukas.

- Onko yhtenäisiä tukikaiteita liikkumisen helpottamiseksi?

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

- Ovatko lokero- ja pukukaapit käytettävissä myös pyörätuolista?

- Onko pistorasioita korkeudella 400–1100 mm ?

- Onko penkkiä pukeutumiseen makuulla (korkeus 500 mm, pituus 2100 mm)?

- Onko erikorkuisia istuimia naulakoiden läheisyydessä?

- Onko vaatekoukkuja myös 1100–1400 mm:n korkeudella lattiasta?

- Ovatko naulakot sijoitettu niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa? (Onko naulakoissa suojapäädyt?)

- Onko peilin alareuna riittävän matalalla, jotta pyörätuolia käyttävä henkilö näkee itsensä? (Puolipeilin alareuna 900 mm:n korkeudella lattiasta, yläreuna 2000 mm lattiasta ja kokovartalopeilin alareuna 300 mm:n korkeudella lattiasta)

- Onko kampauspöydän polvitilan korkeus vähintään 670 mm, syvyys vähintään 600 mm ja leveys vähintään 800 mm?

- Onko kampauspöydän korkeus 750–800 mm lattiasta?

- Onko hiustenkuivaaja sijoitettu niin, että se on esteettömästi käytettävissä?

- Onko vauvanhoitopöytää?

- Onko vauvanhoitopöytä sijoitettu niin, ettei se aiheuta törmäysvaaraa?

- Onko vauvanhoitopöytä käytettävissä esteettömästi?

# PESUHUONE

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm ja kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Lattia ei saa olla märkänäkään liukas.

- Onko yhtenäisiä tukikaiteita liikkumisen helpottamiseksi?

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

- Onko pitkää penkkiä peseytymiseen? (leveys 600–700 mm, korkeus 500 mm ja pituus 2100 mm)

- Suihkupyörätuoli lainattavissa

- Onko suihkuistuinta (kiinteä, seinälle kääntyvä, 500 mm:n korkeudella)?

- Pesuainetelineet ja pesukori 900 mm:n korkeudella

- Pyyhekoukkuja 1600-1800 mm:n ja 1100-1400 mm:n korkeudella

# SAUNA

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm?

- Erottuuko saunan ovi kontrastina seinästä?

- Onko lasiovessa kontrastimerkinnät?

- Onko saunan ovessa pitkä pystysuora vedin?

- Lattia ei saa olla märkänäkään liukas.

- Onko yhtenäisiä tukikaiteita liikkumisen helpottamiseksi?

- Onko käsijohteita portaan molemmin puolin?

- Helpottavatko kontrastit ja valaistus tilan hahmottamista?

- Onko riittävästi vapaata tilaa kahdelle pyörätuolille?

- Onko tilaa kääntymiseen pyörätuolilla? (Ø 1300)

- Onko saunapyörätuolia lainattavissa?

- Onko kiuas suojattu?

# UIMA-ALLASTILAT

- Lattia ei saa olla märkänäkään liukas.

- Onko yhtenäisiä tukikaiteita liikkumisen helpottamiseksi?

- Onko loivaa porrasta altaaseen?

- Onko käsijohteita portaan molemmin puolin?

- Onko allashissiä tai nostinta?

- Onko allasnostin tai hissi käytettävissä omatoimisesti?

- Onko omatoiminen altaaseen siirtyminen mahdollista pyörätuolista ilman nostinta? (altaan reunan muotoilu)

- Helpottavatko kontrastit ja valaistus tilan hahmottamista?

- Erottuvatko altaan reunat kontrastina muusta ympäristöstä?

- Onko valaistus tasainen ja häikäisemätön?

- Onko allas valaistu vedenpinnan alapuolelta?

- Onko tilan kuunteluolosuhteita parannettu vaimentamalla taustamelua ja estämällä äänten liiallinen kaikuminen?

- Onko altaan reunalla riittävästi vapaata tilaa pyörätuoleille?

- Onko tilan opasteet läheltä katsottavissa? (silmän korkeudella 1400–1600 mm, selkeä ja suurikokoinen opaste, symbolit, kohokuviot)

- Onko selkeää opastusta myös pesutiloihin palattaessa?

# KAHVILATILAT

- Lattiamateriaali (kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton)

- Onko palvelutiskien havaittavuutta helpotettu sijoittamalla ne kontrastivyöhykkeelle?

- Onko palvelutiskin/noutopöydän korkeus enintään 800 mm?

- Onko esteetön pääsy pöydän ääreen?

- Onko erikorkuisia istuimia ja pöytiä?

- Erottuvatko kalusteet kontrastina ympäristöstä?

- Onko astioiden palautuspisteessä otettu huomioon saavutettavuus?

- Valaistus (vähintään 300 lx)

- Onko kalusteiden ja lattian välillä kontrastiero? Erottuvatko kalusteet?

- Onko induktiosilmukkaa? (äänentoistojärjestelmä, asianmukaisesti merkitty, käyttöohjeet)

# KOKOUSTILAT

- Onko kaikissa kokoushuoneissa kiinteä tai siirrettävä induktiosilmukka? (asianmukaisesti merkitty, käyttöohjeet)

- Valaistus (vähintään 300 lx)

- Lattiamateriaali (kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton, ei kokolattiamattoa)

- Onko mahdollisuutta tekstitulkkaukseen?

- Onko esteetön pääsy pöydän ääreen?

Pöydän korkeus 750–800 mm,

Polvitilan korkeus vähintään 670 mm,

Polvitilan syvyys vähintään 600 mm,

Pöydän vieressä vapaata tilaa vähintään 1300 mm

- Vaatenaulakko (myös korkeudella 1200 mm)

# HENKILÖKUNNAN TILAT

Sosiaalitilat

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm ja kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Lattia ei saa olla märkänäkään liukas.

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

- Ovatko säilytyslokerot käytettävissä myös pyörätuolista?

- Onko peili sopivalla korkeudella myös pyörätuolin käyttäjiä ja lyhytkasvuisia henkilöitä ajatellen? (puolipeilin alareuna 900 mm lattiasta, yläreuna 2000 mm lattiasta)

- Onko pistorasioita korkeudella 400–1100 mm?

- Onko vaatekoukkuja myös 1100–1400 mm:n korkeudella lattiasta?

ks. Esteetön wc, Pukuhuone, Pesuhuone

# VALAISTUS

- Onko yleisvalaistus riittävä?

- Aiheuttaako valaistus häikäisyhaittaa?

- Helpottavatko väri- ja kontrastierot tilan hahmottamista?

## Suosituksia eri tilojen valaistusvoimakkuuksiksi:

- ilmoitustaulut 500 lx (pystytasossa)

- kahvilat 300 lx

- oleskelutilat, aulat 200 lx

- käytävät 200 lx

- portaat 300 lx (portaan alku- ja loppupäässä 500 lx)

- hissi 300 lx

- sisääntuloaula 200 lx (säädettävä valaistus 100–500 lx, ei portaatonta säätöä himmentimillä, vaan tarvittaessa valaisinten ohjaus ryhmittäin, alueittain tms.)

- wc 300 lx (yleisvalaistus ja peilivalaistus kasvojen korkeudella)

- pukuhuoneet 300 lx (yleisvalaistus ja peilivalaistus kasvojen korkeudella)

- pesuhuoneet 300 lx

- henkilökuntatila 300 lx

- henkilökunnan kahvihuone 200 lx

- toimistotilat 500 lx