Tyyppipuusiltasarja

TYÖSELOSTUS

Malliasiakirjassa on lilalla värillä kirjoitettu laatimista koskevat ohjeet, jotka poistetaan hankekohtaisesta suunnitelmaselostuksesta.

Punaisella olevat mallitekstit on kirjoitettava kunkin kohteen erityispiirteiden mukaan ja tarpeettomat kappaleet poistettava

Mustalla kirjoitetut tekstit ovat tarkoitettu vakiomuotoisiksi, jotka kohteen mukaan joko esiintyvät asiakirjassa sellaisinaan tai jätetään kokonaan pois.

MALLISILTA, Helsinki

TYÖSELOSTUS

SILLAN RAKENTAMINEN

Sillan rakentamisessa noudatetaan seuraavia ohjeita ja määräyksiä, joita tämä

työselostus täydentää:

- InfraRYL Net 2017/1

- SILKO - ohjeet

- Täydentävät asiakirjat:

  - Eurocode 0-7

  - Eurokoodin sovellusohjeet: Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet - NCCI1, Liikenneviraston ohje

  - Eurokoodin sovellusohjeet: Betonisillat - NCCI2, Liikenneviraston ohje

  - Eurokoodin sovellusohjeet: Puurakenteiden suunnittelu – NCCI5, Liikenneviraston ohje

  - Eurokoodin sovellusohjeet: Geotekninen suunnittelu - NCCI7, Liikenneviraston ohje

  - BY 40, Betonipinnat, Suomen betoniyhdistys 2003

Ennen rakennustöiden aloittamista tulee tarkistaa suunnitteluajankohdan jälkeen mahdollisesti muuttuneiden määräysten vaikutus siltasuunnitelmaan.

Kevyen liikenteen raittiyhteyden rakentamisesta sekä ympäristörakenteista on tehty erilliset suunnitelma-asiakirjat.

SILTAPAIKAN YLEISKUVAUS

[Yleiskuvaus työkohteen sijainnista]

Esimerkki:

Tyyppipuusilta on kevyen liikenteen silta, joka sijaitsee Helsingin kaupungin xx. kaupunginosassa.

Malliraitti on 3,5 m leveä yhdistetty jalankulku ja pyörätie, joka ylittää malliojan. Työkohde alkaa Malliraitin liittymästä kohteen eteläpuolella poikittaiseen raittiin ja päättyy Mallikadun liittymään. Työkohde sijaitsee rakentamattomassa ympäristössä. Malliojan eteläpuolella on puis-toalue ja pohjoispuolella puistometsikkö liityttävään mallikatuun saakka. Mallikadun pohjoispäässä sijaitsee Mallialueen koulu ja päiväkoti sekä terveysasema.

Työkohteen eteläreunassa on runsaasti maanalaisia putkijohtoja, kaapeleita sekä jä-tevesipumppaamo. Nykyiset johdot on esitetty johtosiirtokartoilla nro.

Mallikadun reunassa on 110 kV kaapelikanaali/110 kV voimajohtolinja. Mallikadulla on myös kaasujohto. Kyseiset johto- ja putkilinjat risteävät malliraitin.

SILLAN YLEISKUVAUS

Tyyppipuusilta on tyypiltään puinen liimattu palkkisilta (Plp).

Sillan päämitat ovat:

- Sillan jännemitta Jm on 16 m.

- Sillan hyödyllinen leveys HL on 4 m.

- Alikulkukorkeus > 5,2 m.

Sillan pääkannattimina ovat liimapuupalkit, joita on 4 kpl:tta rinnakkain. Pääkannattimien päälle rakennetaan syrjälankkukansi, jonka päälle tehdään kulutuslankutus (50x50) sahatavarasta.

Sillankaide on puukaide…

Sillan maatuet tehdään teräsbetonista paikalla valaen.

[Tai elementtirakenteisena, jolloin suunniteltava nostolaitteet]

MITTAUSTYÖT

Silta sijoitetaan paikalleen pääpisteiden avulla, jotka on esitetty suunnitelmapiirustuksissa.

Sillan maastoon merkitsemistä varten on laadittava InfraRYL kohdan 42001.5 mukainen mittaussuunnitelma ja tehtävä sitä varten mahdolliset täydennykset monikulmio- ja kiintopisteverkkoon.

Tasokoordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä on N2000.

Tiedot mittausten lähtöpisteistä antaa rakennuttaja.

POHJASUHTEET

[Kuvaus maaperäolosuhteista]

Esimerkki:

Työalueen maaperäolosuhteet on kuvattu pohjarakennustöiden työselityksessä ja suunnitelmapiirustuksissa.

Maanpinnan korkeusasema vaihtelee työalueella noin rajoissa +18.0...+19. Alueen länsiosa on savipehmeikköä, missä nykyisten täytekerrosten alla on paksuimmillaan savea noin 5.5 metriä. Savikerrokset ohenevat itäänpäin tultaessa. Savikerrosten alla on ohut hiekka- ja moreenikerros ennen kallionpintaa. Kallionpinta on noin 2 – 8 metrin syvyydessä maanpinnasta.

Pohjamaa on routivaa.

Tutkimusten perusteella maaperä ei ole pilaantunut. Urakoitsijan tulee tarkkailla leikkausmassoja ja mikäli epäilee niitä pilaantuneiksi, on asiasta välittömästi ilmoitettava tilaajalle.

Pohjavedenpinta alueella on noin 1 metrin syvyydessä.

SILLAN PERUSTAMINEN

[Kuvaus sillan perustamistavasta]

Esimerkki:

Siltapaikka kuuluu seuraamusluokkaan CC2 ja geotekniseen luokkaan GL2.

Tuki T1 perustetaan täytön varaan anturaperustuksella ja tuki T2 perustetaan porapaalujen välityksellä kallion varaan.

13200 PAALUPERUSTUKSET

13250 PORAPAALUT

[Kuvaus paalujen teräslaadusta, tyypistä]

Esimerkki:

Paalujen teräslaatu on S440J2H. Jokaisella tuella on 4 kpl RD320/12,5 porapaalun ryhmää.

Betonoinnin laadunvarmistuksessa noudatetaan Sillan suunnittelun täydentävien ohjeiden 2008 liitteen 1.2 mukaisia ohjeita. Kalliokontakti varmistetaan injektoimalla.

Paalutustyö tehdään Paalutusohjeen 2016 (PO-2016) mukaisesti. Paalutustyöluokka on PTL2. Paalujen sijainti- ja kaltevuustoleranssit ovat PO-2016 mukaiset. Paalun yläpään katkaisutason toleranssi on +10/-10 mm.

Paalun pään upotus anturaan on 50 mm.

13250 PORAPAALUJEN ASENTAMINEN

[Kuvaus paalujen asennustyöstä]

Paalutustyön toteuttaja laatii ennen paalutustyön aloitusta kohdekohtaisen paalutuksen toteutussuunnitelman, joka on hyväksytettävä rakennuttajalla.

Suunnitelmavaiheessa on tukilinjojen läheltä tehty kaksi porakonekairausta. Tutkimustulokset on esitetty geoteknisissä piirustuksissa.

Porapaalut porataan ehjään kallioon vähintään mitan 3*D syvyyteen. Porapaalut jatketaan hitsaamalla. Hitsiluokka C (SFS-EN ISO 5817).

Porapaalu rakennetaan seuraavaa ohjeellista työjärjestä noudattaen:

- Porataan suojaputki (teräsputkipaalu) tavoitesyvyyteensä.

- Suojaputkea jatketaan tarvittaessa hitsaamalla.

- Porauskalusto nostetaan reiästä ja suojaputken tiivis kalliokontakti varmistetaan lyömällä esim. porakoneen vasaralla tai kaivinkoneen tärylevyllä putken yläpäähän. Putken yläpää on suojattava esim. paaluhatulla lyönnin ajaksi. Pilottikruunua ei saa laskea takaisin putkeen loppulyöntien jälkeen.

- Putki huuhdellaan huolellisesti paalun pohjalta korkeapainehuuhtelulla, kunnes putkesta tuleva vesi on kirkasta.

- Asennetaan keskittäjällä varustettu raudoite-elementti.

Paalun porauksesta ja asennuksesta pidetään pöytäkirjaa, josta ilmenevät mm. seuraavat tiedot:

- sijainti

- päivämäärä

- aloitus ja lopetusaika

- porakruunun koko

- porauksen aloitus- ja päättymistaso

- poraushavainnot

- aika - painumahavainnot 10 cm välein

- betonin koostumus ja määrä

- paalun ala- ja yläpään taso ja pituus

- paalun kaltevuus

16000 MAALEIKKAUKSET JA –KAIVANNOT

Kaivutöissä noudatetaan InfraRYL kohdan 42012 ohjeita.

Täyttötyöt tehdään InfraRYL kohdan 42013 mukaan.

Sillan taustojen sekä tulopenkereiden täytöt tehdään InfraRYL 42013.3.2 mukaan.

16200 MAAKAIVANNOT

[Kuvaus maakaivantojen suorittamisesta]

Rakennustöiden vaatimat maankaivutyöt tehdään enintään luiskakaltevuutta 1:1,5 käyttäen. Kaivu tehdään…

Kaivumassojen sijoitus…

Kaivanto on pidettävä työnaikaisesti kuivana esimerkiksi kaivannon pohjalle asennetuista pumppukaivoista pumppaamalla

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

[Kuvaus päällys- ja pintarakenteiden suorittamisesta]

Raitin pintarakenteet tehdään erillisten suunnitelmien mukaisesti.

21400 PÄÄLLYSTEET JA PINTARAKENTEET

21410 Asfalttipäällysteet

[Kuvaus päällys- ja pintarakenteiden suorittamisesta]

Sillan tausta, syrjälankkukannen päästä alkaen, asfaltoidaan. Asfaltointi ulotetaan sillan taustan vesikourujen taakse. Asfaltointi muotoillaan siten, että pintavedet ohjautuvat vesikouruun. Reunapalkista vesikourulle saakka tehdään asfaltista reunatuki ohjaamaan vedet kouruun.

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21410 mukaiset.

23000 Kasvillisuusrakenteet

Ympäristörakenteet tehdään erillisten suunnitelmien mukaisesti.

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset

23211 Kylvönurmikot

[Kuvaus kylvönurmikoiden suorittamisesta ja vaatimuksista]

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23200 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Suunnitelmassa esitetyt sekä töiden yhteydessä mahdollisesti vaurioituneet alueet nurmetetaan suunnitelmassa esitetyn hoitoluokan mukaisesti. (InfraRYL taulukot 23211:T1-T3).

Alueelta poistetaan kasvillisuusjätteet ja roskat. Toimenpidealue ja töiden yhteydessä mahdollisesti vaurioitunut alue siistitään, tasataan ja nurmetetaan maisemanurmi M1.

30000 JÄRJESTELMÄT

31200 Hulevesiviemärit

Raitin kuivatus toteutetaan erillisten suunnitelmien mukaisesti.

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 31200 mukaiset.

Hankekohtaisen yleispiirustuksen ja Liikenneviraston tyyppipiirustuksen R15/DS 2 mukaan.

42013 KAIVANTOJEN TÄYTÖT

[Kuvaus täyttöjen suorittamisesta ja vaatimuksista]

Sillan maatäyttötöissä noudatetaan InfraRYL kohtaa 42013.

Tiivistystyöt tehdään InfraRYL kohtaa 42013.3 noudattaen

42013.3.1 Täytöt perustusten alla

Esimerkki:

Tukien alle rakennetaan vähintään 300 mm vahvuinen murskearina. Murske Kam 0…32 mm.

Anturan alustäyttö ulotetaan täytön yläpinnassa vähintään 1 m anturan mittojen ulkopuolelle.

Murskearinoiden tiivistys suoritetaan 50 kN täryjyrällä tiivistettävän kerroksen enimmäispaksuuden ollessa 400 mm sekä jyräyskertojen vähimmäismääränä 6. Levykuormituskokeen E2 on oltava vähintään 175 MN/m2 ja suhteen E2/E1 < 2,2.

42013.3.2 Sillan peruskuopan ja taustan täyttö

Esimerkki:

Sillan rakeisiin liittyvä osa taustatäytöstä on tehtävä routimattomasta materiaalista huolellisesti tiivistäen. Täytteen korkeusero tuen eri puolilla ei saa nousta kerrallaan tiivistettävän kerroksen paksuutta suuremmaksi täytettäessä nykyisen maanpinnan alapuolella.

Täyttö ei saa vahingoittaa betonipintoja. Betonipintaa vasten pitää olla vähintään 0,5 m vahvuinen kerros < 63 mm mursketta tai soraa.

42060 SILLAN PUURAKENTEET

Pääkannattimina toimii neljä rinnakkain olevaa liimapuupalkkia, jotka on tuettu alapinnasta laakereilla ja päistä kiilaamalla päätytukiin. Liimapuupalkkien välissä on poikittaiset liimapuiset palkit suunnitelmapiirustusten mukaisesti.

Liimapuiset pääkannattimet tuodaan siltapaikalle valmiina kappaleina, jotka asennetaan työmaalla suunnitelmapiirustusten mukaisesti paikoilleen. Palkit yhdistetään toisiinsa liimapuisilla välikappaleilla, jotka kiinnitetään kierretangoilla palkkien väliin. Palkit voidaan yhdistää toisiinsa ennen nostoa tai noston jälkeen. Palkit kiinnitetään päätytukiin teräskiinnikkeiden avulla sekä puisilla kiiloilla.

Puinen syrjälankkukansi ja puukaiteet rakennetaan paikoilleen suunnitelmapiirustusten mukaisesti pääpalkkien asennuksen jälkeen.

Suunnittelija laatii rakenteiden kokoonpanoista ja niiden tilantarpeesta ja nostoista suunnitelman, joka tulee hyväksyttää tilaajalla.

Liittimet ja kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä (EN1.4301 ja kiinnikkeiden osalta A2). Materiaalit on määritetty suunnitelmapiirustuksissa.

Puuosat valmistetaan painekyllästetystä männystä (SFS-EN 14080). Kyllästysluokka P8 (SFS-EN 351-1), käyttöluokka UC4 (SFS-EN 335-1), suolapainekyllästys. Painekyllästetyn puun värisävy on ruskea. Painekyllästyksen jälkeen käsiteltyjen puuosien leikkauspinnat on käsiteltävä puunsuoja-aineella esim. TEKNOL JRM tuotevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Liimapuisten pääkannattimien lujuusluokka on GL30c (SFS-EN 14080), liimapuisten kaidetolppien GL30h (SFS-EN 14080) ja sahatavarasta olevien puuosien C30 (SFS-EN 14081-1).

Sillankansi rakennetaan syrjälankkukantena (50x150) kiinnitys toisiinsa kuumasinkityillä nauloilla, kiinnitys pääkannattimiin ruostumattomilla kulmateräksillä (EN1.4301) ja ruuveilla (A2-70).

Sillan pulttiliitokset kiristetään noin vuoden kuluttua rakentamisesta!

42300 SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET

Sillan syrjälankkukannen kulutuslankutuksena toimii sahatavarasta olevat puuosat (50x50). Kulutuslankutus rakennetaan paikoilleen kansilankkujen asennuksen jälkeen.

Puuosat valmistetaan ennen painekyllästystä määrämittaisesta puutavarasta, männystä. Painekyllästys (SFS-EN 14080). Kyllästysluokka P8 (SFS-EN 351-1), käyttöluokka UC4 (SFS-EN 335-1), suolapainekyllästys. Painekyllästetyn puun värisävy on ruskea. Painekyllästyksen jälkeen puuosien ulospäin olevaa pintaa ei saa katkaista.

Kulutuslankutuksen puuosien lujuusluokka on C30 (SFS-EN 14081-1)

42100 SILLAN TUKIRAKENTEET

42110 PÄÄTYTUET

42111.1 Sillan päätytukien materiaalit

[Kuvaus päätytukien materiaalivaatimuksista]

Esimerkki:

Betoniteräkset InfraRYL kohdan 41112 mukaiset. Laatu B500B.

Päätytukien etumuurien lujuus- ja rakenneluokka on Ro10, R4, C30/37-3 ja pakkasenkestävyys P20, cnim = 40 mm.

Betonipintojen laatuluokka BY40 mukaisesti näkyviin jäävät pinnat MUO-A, siipimuurin yläpinnat ja laakeritason pinta PHI-AA ja muulloin MUO-B.

42130 MAANVASTAISTEN PINTOJEN KOSTEUDENERISTYS

42131.1 Maata vasten olevien betonipintojen eristysmateriaalit

[Kuvaus betonipintojen eristyksestä]

Maatukien taustan maata vasten olevat betonipinnat käsitellään kaksinkertaisellakumibitumisivelyllä InfraRYL mukaisesti.

42400 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET

42420 Laakerit

Siltakansi tukeutuu päätytuilla perustuksiin kumilevyjen välityksellä. Kumilevyinä käytetään säänkestäviä kloropreenikumilevyjä.

42440 Siirtymälaatat

Siltaan asennetaan tyyppipiirustuksen xx mukaiset xx m siirtymälaatat.

42450 Suojalaitteet

42451 Kaiteet ja johteet

Sillan puukaide rakennetaan suunnitelmapiirustusten mukaisesti ruostumattomilla kiinnikkeillä (EN1.4301, A2). Kaidepylväät ja säleet asennetaan pystysuoraan, jos kaidepiirustuksessa ei ole muuta esitetty. Kaidejohde ja muut vaakaosat asennetaan seuraamaan sillan muotoa.

Puukaide jatketaan penkereelle suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Penkereellä kaide kiinnitetään puutolppaan, joka kiinnitetään teräsosan avulla maahan valettuun perustukseen.

Kaiteen yläjohteen korkeus on törmäyspalkin päältä ≥1200 mm.

42490.8 Kontaktitapit

Sillan alusrakenteisiin asennetaan kontaktitapit sähkökemiallisia mittauksia varten ohjeen InfraRYL 42020.05 ja mittapiirustusten mukaan.