Tyyppipuusiltasarjan Turvallisuusasiakirja

Asiakirjan päivitykset:

| Sisältö | Vaihe | Päivämäärä | Laatija |
| --- | --- | --- | --- |
| Lähtötietojen kerääminen | Suunnitteluvaiheen käynnistäminen, tilaus | pp.kk.vvvv | P. Projektipäällikkö |
| Malliasiakirja Ma403-14 | Kohteen tietojen lisäämistä varten | 6.11.2017 | HKR/kaupunkiympäristön toimiala |
| Suunnittelijat ovat keränneet ja lisänneet tiedot sekä täydentäneet turvallisuusasiakirjan | Suunnitelmat valmiit, tarjous-pyyntö rakennusurakkaan | pp.kk.vvvv | S. Pääsuunnittelija Konsultti Oy |
| Malliasiakirjan päivitys | Muokkaus tyyppipuusiltasarjaa varten | 6.11.2017 | Matti Salo Sito Oy |
| Turvallisuusasiakirjan päivitys |  |  |  |

Sisällysluettelo

1.	YLEISTÄ	3

1.1	Turvallisuusasiakirjan tarkoitus	3

1.2	Tilaajan asettamat turvallisuustavoitteet	3

1.3	Rakennuttaja ja turvallisuuskoordinaattori	3

1.4	Päätoteuttaja	4

1.5	Työturvallisuussuunnittelu	4

1.6	Päätoteuttajan ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille	5

1.7	Töiden yhteensovitus ja työsuojelu	5

1.8	Yhdyshenkilöt	7

1.9	Luvat ja niiden tarkastus	7

1.10	Työturvallisuutta koskeva sääntely	7

1.11	Turvallisuuspoikkeamista ilmoittaminen	8

2.	TYÖKOHDE JA OLOSUHTEET	8

2.1.	Rakennuspaikka	8

2.1.1	Rakennettu kunnallistekniikka	8

2.1.2	Liikenne	9

2.1.3	Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet	9

2.2.	Maaperä	9

2.3.	Muut olosuhteet	10

3.	VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT	11

3.1.	Kuvaus tehtävistä töistä	11

3.2.	Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit	11

4.	RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA	12

4.1.	Yleistä työn suorituksesta	12

4.2.	Työalueet	12

4.3.	Henkilönsuojaimet	13

4.4.	Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet	13

4.5.	Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit	13

4.6.	Paloturvallisuus	13

4.7.	Räjäytystyöt	14

4.8.	Kaivutyöt	14

4.9.	Putoamisvaaralliset työt	15

4.10.	Elementtirakentaminen	15

4.11.	Muottityöt	15

4.12.	Teline- ja tukirakenteet	16

4.13.	Sähkötyöt ja sähkötyöturvallisuus	16

4.14.	Valaistus	17

4.15.	Kulkutiet	18

4.16.	Nostotyöt	18

4.17.	Pelastautuminen ja ensiapu	18

4.18.	Tilapäiset liikennejärjestelyt ja työskentely yleisen liikenteen vaikutusalueella	18

5.	YMPÄRISTÖN SUOJAUS	19

5.1.	Työmaan suojaaminen	19

5.2.	Ympäristön ja työmaan puhtaanapito	19

5.3.	Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttäminen työmaalla	19

5.4.	Pölyn leviämisen estäminen	20

5.5.	Melua aiheuttavat työt	20

5.6.	Pohjaveden suojaus	20

# YLEISTÄ

Rakennustyön turvallisuudessa, sen toteuttamisessa, huolehtimisessa ja seurannassa tulee aina noudattaa kaikkia työturvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja -ohjeita.

## Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen Vna 205/2009 8 § 2. ja 3. mom. edellyttämien rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittujen turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden yhteinen asiakirja.

Asiakirjan tarkoituksena on esittää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä antaa sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Turvallisuusasiakirja on urakkaohjelman liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä.

## Tilaajan asettamat turvallisuustavoitteet

MVR-mittausindeksin tavoitetaso on kaikilla osa-alueilla 90 %. MVR- mittauskierrokseen tulee osallistua työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu.

Minimitavoite työturvallisuuden suhteen on, ettei vakavia tapaturmia tapahdu.

Toisena turvallisuustavoitteena on, että rautatieliikenteeseen kohdistuvia turvallisuuspoikkeamia ei synny.

Urakoitsijan tulee tutkia kaikki tapaturmat ja raportoida ne myös rakennuttajalle ”0-tapaturmaa”-ajattelun periaatteiden mukaan. Urakoitsija toimittaa myös tapaturmataajuustiedot rakennuttajalle.

Rautatieturvallisuutta koskevien turvallisuuspoikkeamien osalta noudatetaan myös Liikenneviraston ilmoitus- ja tutkintamenettelyjä.

Rautatieturvallisuuspoikkeamat kirjataan Liikenneviraston TURI-järjestelmään.

## Rakennuttaja ja turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttaja nimeää hankkeeseen Vna 205/ 2009 § 5 mukaisesti turvallisuuskoordinaattorin, joka vastaa hankkeen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta.

Turvallisuuskoordinaattorin ohella rakennuttajan puolelta työturvallisuusasioita hoitavat myös hankkeen projektinhoitaja ja valvoja.

Rakennuttajan edustaja kuittaa aina kaikki päätoteuttajalta saamansa työturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, raportit, muistiot yms. työmaakokouspöytäkirjan kohtaan ”Työturvallisuus”.

Liikennevirastolla on oikeus tehdä turvallisuusvalvontaa rautatiealueella tehtävien töiden osalta.

## Päätoteuttaja

Rakennuskohteeseen valittu pääurakoitsija vastaa valtioneuvoston päätöksen Vna 205/2009 § 6 mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista.

Tilaajalle / rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita.

## Työturvallisuussuunnittelu

Tämän rakennuttajan laatiman turvallisuusasiakirjan sisältämien turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden sekä yleisen turvallisuuslainsäädännön pohjalta päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja työturvallisuussuunnitelmat Vna 205/2009 § 10 mukaisesti. Päätoteuttaja vastaa ja huolehtii, että jokainen sekä omaan että sivu- tai aliurakoitsijoiden henkilöstöön kuuluva on perehdytetty näihin työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Työntekijän käyttämä kieli ei saa estää perehdyttämistä eikä työturvallisuus asioiden toteutumista.

Suunnitelman tulee olla toteutuskelpoinen ja yksilöity. Päätoteuttajan tulee läpikäydä yksityiskohtaisesti muiden työmaalla toimivien urakoitsijoiden kanssa töiden työturvallisuus- ja terveysnäkökohtien yhteen sovitettavuus.

Laadittu turvallisuussuunnitelma on toimitettava turvallisuuskoordinaattorille ja tilaajalle / rakennuttajalle. Rakennuttaja kuittaa suunnitelman vastaanoton kirjallisesti työmaakokouspöytäkirjaan.

Rautatieturvallisuuden osuuden osalta turvallisuussuunnitelmien laadinnassa noudatetaan Liikenneviraston ohjeistusta ja vaatimuksia. Päätoteuttajan laatii jokaisesta rautatiealueella tai sen vaikutuspiirissä olevasta työvaiheesta turvallisuussuunnitelman, jossa on otettu huomioon kyseisen työvaiheen vaikutus työturvallisuuteen ja rautatieturvallisuuteen. Työvaiheiden työ- ja turvallisuussuunnitelmat toimitetaan koordinaattorille, Liikennevirastolle ja rataisännöitsijälle viikko ennen työvaiheen aloitusta kommentoitavaksi ja kuitattavaksi. Kiireellisten työvaiheiden työ- ja turvallisuussuunnitelmien kommentoinnista sovitaan erikseen Liikenneviraston kanssa.

Päätoteuttajan on pidettävä työturvallisuussuunnitelma työmaan aikana ajan tasalla ja päivitettävä se tarpeen mukaan. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan tekemät muutokset on huomioitava työturvallisuussuunnitelmassa.

Kaikki työmaalla toimivat urakoitsijat ja toimittajat ovat velvollisia noudattamaan päätoteuttajan antamia ohjeita töiden järjestelyistä sekä osallistumaan tämän järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen.  Päätoteuttajan tulee huolehtia siitä, ettei kenenkään työmaalla toimivan käyttämä kieli ole esteenä tämän velvoitteen täyttymiseen.

Turvallisuussuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

- työmaan järjestelyt ja niiden ylläpito (ajantasallapito)

- työalueen rajaus ja ulkopuolisten pääsyn estäminen työalueelle

- räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt

- maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta

- rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus

- työmenetelmät

- koneiden ja laitteiden käyttö

- nostotyöt ja siirrot

- putoamissuojauksen toteutus

- työ- ja tukitelinetyö

- elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja asennus

- pölyn minimointi ja leviämisen ehkäisy

- työhygieenisten mittausten menettelyt

- purkutyöt

- eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan

- eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen, junaliikenteen ja muun liikenteen kanssa

- vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit

- henkilösuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat

- toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa

- terveydelle tai ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa työskentely ja niiden käsittely

- sähkörataturvallisuus, esim. ajolanka ja sen jännitteiset osat, paluuvirtakisko

- rakenteiden ja koneiden maadoitukset

- junaliikenteen ja rautatiealueella työskentelevien henkilöiden turvallisuus

- määrämuotoinen viestintä rautatiealueella tehtävissä töissä

- toiminnan edellyttämät luvat ja ilmoitukset

Mikäli työtä ei voida suorittaa rakennuttajan edellyttämien suunnitelmien mukaisesti, on päätoteuttajan ilmoitettava töiden, työvaiheiden ja olosuhteiden muutoksista rakennuttajalle.

## Päätoteuttajan ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille

Päätoteuttajan tulee tehdä ennen töiden aloittamista Vna 205/2009:n 4 §:n mukaisesti työmaasta ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Ennakkoilmoitus on annettava tiedoksi rakennuttajalle ja se on pidettävä ajan tasalla olevana näkyvillä työmaalla. Rakennuttaja kirjaa tiedoksisaannin ensimmäiseen työmaakokouspöytäkirjaan.

## Töiden yhteensovitus ja työsuojelu

Yleistä

Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja eri osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedon kulun järjestämisestä, toimintojen ja töiden yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä.

Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan päätoteuttaja nimeää työmaata varten pätevän vastuuhenkilön.

Lisäksi työmaan jokainen työnantaja nimeää ja ilmoittaa päätoteuttajalle omaa työtään johtamaan ja valvomaan pätevän työturvallisuudesta vastuunalaisen henkilön.

Työvaiheiden yhteensovitus

Päätoteuttaja vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta sekä mahdollisten sivu- ja aliurakoitsijoiden välisestä työsuojeluyhteistyöstä. Päätoteuttajan tulee lisäksi huolehtia työsuojeluyhteistyöstä urakka-alueen välittömässä läheisyydessä toimivien mahdollisten muiden urakoitsijoiden kanssa.

Päätoteuttajan on otettava huomioon töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa työturvallisuuden vaatimukset. Työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava tilaajalle ennen ko. työvaiheen aloitusta.

Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa muille työmaan työntekijöille tai ympäristölle.

Tuotannon kannalta kriittiset ja työturvallisuusriskiä aiheuttavat tehtävät on suunniteltava paikka-aikakaavion avulla ja tuotannon häiriöihin on varauduttava riittävin pelivaroin.

Rakennusalueen työmaajärjestelyt

Päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö siten, että tapaturman ja palon vaara, terveyshaitat ja -riskit ovat mahdollisimman vähäiset sekä huomioitava, että järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä on työturvallisuus- ja terveysriskitön. Työmaasuunnitelma esitetään rakennusvaiheittain kirjallisesti tasopiirroksena mittakaavassa ja se on sijoitettava työmaalle näkyvään paikkaan.

Rakennustyömaa-alueen käyttösuunnitelma on esitettävä rakennuttajalle. Käyttösuunnitelman laatimisessa on otettava huomioon Liikenneviraston Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) ja ”Ohje palveluntuottajan turvallisuussuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä” (Dnro 4254/065/2011).

Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraaviin seikkoihin:

- toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti

- nosturien, koneiden ja laitteiden sijoitus

- kaivu- ja täyttömassojen sijoitus

- rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus

- elementtirakentamisessa nostureiden perustus ja maapohjan vahvistus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturikuljettajien esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen

- työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat

- työmaapysäköinti

- kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito

- työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoitus

- jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen

- palontorjunta, poistumis- ja pelastusreitit

- varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita

Päätoteuttajan tulee päivittää suunnitelmaa aina olosuhteiden muuttuessa ja pidettävä se muutenkin ajan tasalla.

Seuranta ja katselmukset

Pääurakoitsija vastaa työmaan hallintojärjestelystä.

Pääurakoitsija päätoteuttajana vastaa kaikkien työpaikalla toimivien urakoitsijoiden, toimittajien ja itsenäisten työn suorittajien turvallisuusseurannasta ja -valvonnasta niihin liittyvine Vna 205/2009:n 4. luvun edellyttämine tarkastuksineen;

- koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuustarkastukset

- nostolaitteiden ja -apuvälineiden ja telineiden käyttöönotto

- viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta

- päivittäiset tarkastukset

Tarkastusten toimittajissa, pöytäkirjoissa ja vikojen korjaamisissa noudatetaan Vna 205/2009:n 4 luvun asettamia määräyksiä.

## Yhdyshenkilöt

Päätoteuttaja pitää aina ajan tasalla olevaa luetteloa työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä. Luetteloa päivitetään työmaakokouksissa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden sekä Liikenneviraston ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt.

## Luvat ja niiden tarkastus

Pääurakoitsija on velvollinen pitämään ajantasaista luetteloa kaikista niistä henkilöistä, joilla on voimassa oleva kulkulupa työmaalla. Luettelossa on oltava tiedot henkilöiden työ- ja turvallisuuspätevyyksistä ja työmaahan perehdyttämisestä.

Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla liikkuvilla henkilöillä on henkilön yksilöivät kuvalliset tunnisteet. Rautatiealueella liikkuessa henkilötunnisteessa pitää olla merkintä voimassa olevasta ratatyöturvallisuuspätevyydestä.

Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivalla on Suomen lain asianmukaiset luvat sekä tarvittava käytännön kokemus sähkö-, hitsaus- ja tuli- sekä louhinta- ja räjäytys- yms. töissä. Luvan tulee olla EU- tai ETA-maassa sijaitsevan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä.

Päätoteuttajan tulee esittää tilaajalle ennen töiden/työvaiheen aloitusta siihen liittyvät luvat. Lupien esittäminen koskee myös aliurakoitsijoiden hankkimia lupia.

Päätoteuttajan tulee sisällyttää aliurakoitsijoiden ja työvoimaa vuokraavien yritysten kanssa tekemiinsä sopimuksiin velvoite, että työnantajat huolehtivat työntekijöidensä edellä mainittujen lupien olemassa olosta ja toimittavat luvat urakoitsijan edustajille.

## Työturvallisuutta koskeva sääntely

Työturvallisuutta koskevat lait, asetukset ja määräykset tulee olla nähtävillä työmaalla. Tietämättömyys tai käyttökielellinen ymmärtämättömyys jonkin säännöksen tai määräyksen olemassaolosta ei vapauta sen noudattamisesta eikä vastuusta. Työsuojeluviranomaisten valvomat voimassa olevat säädökset ja määräykset (lait, valtioneuvoston asetukset, ministeriöiden päätökset ym.) ovat nähtävissä internet-osoitteissa:

http://www.finlex.fi/fi/

http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala

Lisäksi on noudatettava mm. sähköturvallisuudesta ja tulitöistä annettuja säädöksiä ja ohjeita sekä rakennuttajan antamia vaatimuksia.

Tulityön suojeluohje on nähtävissä internet-osoitteessa: https://www.fkl.fi/teemasivut/vahingontorjunta/Sivut/Suojeluohjeet.aspx

Rautatieturvallisuutta koskevat Liikenneviraston ohjeet on nähtävissä Liikenneviraston internetsivuilla

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf7/radanpidon_tekniset_ohjeet_web.pdf

## Turvallisuuspoikkeamista ilmoittaminen

Rautatiealueella tapahtuneiden turvallisuuspoikkeamien ja vaaratilanteiden sekä rautatieliikennettä vaarantaneiden tai haitanneiden turvallisuuspoikkeamien ja vaaratilanteiden ilmoittamisessa ja käsittelyssä noudatetaan Liikenneviraston ohjetta Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely (LIVI4521/05.00/2015). Jokainen urakoitsijan työntekijä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemastaan vaaratilanteesta ja turvallisuuspoikkeamasta. Päätoteuttajan tulee ylläpitää ajantasaista luetteloa urakkaan liittyneistä rautatieturvallisuuspoikkeamista edellä mainitun Liikenneviraston ohjeen mukaisesti. Päätoteuttajan tulee toimittaa ajantasainen luettelo turvallisuuspoikkeamista turvallisuuskoordinaattorille kuukausittain sekä Liikennevirastolle. Turvallisuuspoikkeamat tulee kirjata Liikenneviraston TURI-järjestelmään viiden vuorokauden sisällä poikkeaman havaitsemisesta.

Sähkörataan liittyvistä tapaturmista ja onnettomuuksista on ilmoitettava Liikenneviraston käytön johtajalle. Rautatiealueella sattuneista työtapaturmista on ilmoitettava Liikenneviraston työturvallisuuspäällikölle.

# TYÖKOHDE JA OLOSUHTEET

## Rakennuspaikka

[Yleiskuvaus työkohteen sijainnista, erityispiirteistä, rajoituksista ja ympäröivästä maankäytöstä]

Esimerkki:

Työkohde sijaitsee Helsingin kaupungin xx. kaupunginosassa. Malliraitti on 3,5 m leveä yhdistetty jalankulku ja pyörätie, joka ylittää malliojan. Työkohde alkaa Malliraitin liittymästä kohteen eteläpuolella poikittaiseen raittiin ja päättyy Mallikadun liittymään. Työkohde sijaitsee rakentamattomassa ympäristössä. Malliojan eteläpuolella on puistoalue ja pohjoispuolella puistometsikkö liityttävään mallikatuun saakka. Mallikadun pohjoispäässä sijaitsee Mallialueen koulu ja päiväkoti sekä terveysasema.

### Rakennettu kunnallistekniikka

[Tietoja työkohteen nykyisistä putkista ja johdoista, voimalinjoista, tunneleista jne. Mahdolliset viittaukset suunnitelmiin ja johtokarttoihin.]

Esimerkki:

Työkohteen eteläreunassa on runsaasti maanalaisia putkijohtoja, kaapeleita sekä jätevesipumppaamo. Nykyiset johdot on esitetty johtosiirtokartoilla nro.

Mallikadun reunassa on 110 kV kaapelikanaali/110 kV voimajohtolinja. Mallikadulla on myös kaasujohto. Kyseiset johto- ja putkilinjat risteävät malliraitin.

Päätoteuttajan on ennen työhön ryhtymistä varmistettava työalueella olevien putkien, johtojen ja kaapeleiden yms. sijainti sekä huolehdittava niiden suojaamisesta ja mahdollisesta työnaikaisesta siirtämisestä. Asiasta on aina sovittava ao. rakenteen tai rakennelman omistajan, päätoteuttajan sekä tarvittaessa tilaajan kanssa.

### Liikenne

[Kuvaus eri liikennemuodoista (ajoneuvoliikenne, joukkoliikenne, raskas liikenne, liikenne alueen kiinteistöihin, kevyt liikenne, raideliikenne) ja liikenteen rakentamistyölle asettamista rajoituksista.]

Esimerkki:

Mallikadun ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne on erittäin vilkasta. Työnaikaisesti voidaan kevyt liikenne katkaista Mallikadun eteläreunan kevyen liikenteen väylältä ja ohjata se kulkemaan kadun pohjoispuolella olevalle kevyen liikenteen väylälle.

Malliraitin eteläpuolinen raitti on erittäin vilkas, pyöräilyn pääreitti.

Työmaaliikenne ohjataan pääsääntöisesti Mallikadun kautta. Tarvittaessa voidaan eteläpuolista raittia käyttää, mutta silloin on varmistettava, että kevyt liikenne pääsee käyttämään raittia turvallisesti työmaaliikenteestä erotetulla alueella.

### Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet

[Kuvaus työalueen vaikutuspiirin kiinteistöistä ja rakenteista: Etäisyys rakenteisiin, kiinteistöjen toimintoihin liittyvät riskit (tärinäherkät laitteet, räjähdysherkät säiliöt jne.)]

Esimerkki:

Varsinaisen työkohteen läheisyydessä ja työmaa- alueella ei ole kiinteistöjä ja rakenteita. Mallikadun pohjoispäässä sijaitsee Mallialueen koulu ja päiväkoti sekä terveysasema…

## Maaperä

[Kuvaus maaperäolosuhteista, maaperän pilaantuneisuudesta, routivuudesta, pohjavesioloista, olemassa olevista työhön vaikuttavista pohjarakenteista. Viittaukset suunnitelmiin.]

Esimerkki:

Työalueen maaperäolosuhteet on kuvattu pohjarakennustöiden työselityksessä ja suunnitelmapiirustuksissa.

Maanpinnan korkeusasema vaihtelee työalueella noin rajoissa +18.0...+19. Alueen länsiosa on savipehmeikköä, missä nykyisten täytekerrosten alla on paksuimmillaan savea noin 5.5 metriä. Savikerrokset ohenevat itään päin tultaessa. Savikerrosten alla on ohut hiekka- ja moreenikerros ennen kallionpintaa. Kallionpinta on noin 2 – 8 metrin syvyydessä maanpinnasta.

Pohjamaa on routivaa.

Tutkimusten perusteella maaperä ei ole pilaantunut. Urakoitsijan tulee tarkkailla leikkausmassoja ja mikäli epäilee niitä pilaantuneiksi, on asiasta välittömästi ilmoitettava tilaajalle.

Pohjavedenpinta alueella on noin 1 metrin syvyydessä.

## Muut olosuhteet

[Esitetään mahdolliset muut tavanomaisesta rakentamisesta poikkeavat olosuhteet, jotka vaikuttavat työn suorittamiseen esim. kuumuus, pölyisyys, korkeajännitteiset alueet tai jossakin työvaiheessa erityisesti huomioon otettavat sääolot esim. tuuliolosuhteet, jäätymisvaara, vedenpinnan korkeusvaihtelut. Luku voidaan myös poistaa tarpeettomana]

Esimerkki:

Tulevan sillan ja raitin alittava mallioja on n. 3 m leveä ja 1,5 m syvä oja. Vedenpinnan korkeus ojassa vaihtelee tulva- ajan tasosta n. +17 kuivimman ajan tasoon +16. Rakentaminen on pyrittävä ajoittamaan vähän veden aikaan.

# VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT

## Kuvaus tehtävistä töistä

[Yleiskuvaus tehtävistä töistä. Erikseen mainitaan ainakin vaaraa aiheuttavat työvaiheet, joita mm: kaivantotyöt, tuentatyöt, pohjanvahvistustyöt, louhintatyöt, purkutyöt, nostotyöt, yleisen liikenteen alaisena tehtävät työt.]

Esimerkki:

Työ käsittää sillan ja raitin rakennustöitä. Työt tehdään katualueen yleisen liikenteen läheisyydessä. Työt on toteutettava niin, ettei yleistä liikennettä vaaranneta eikä kohtuuttomasti haitata.

Kohteessa tehdään sillanrakentamiseen liittyviä töitä kuten betonointi, raudoitus ja puurakentaminen sekä nostotöitä. Näiden lisäksi tehdään maaleikkaus- ja louhintatöitä, teräsponttiseinien lyöntiä, paalutustöitä, penkereiden ja rakennekerrosten täyttötöitä sekä uuden katupäällysteen asfaltointitöitä.

## Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit

[Esitetään työsuorituksiin liittyvät kohdekohtaiset tyypilliset turvallisuusriskit, mm: kaivantojen tuenta ja työskentely kaivannoissa, syvien kaivantojen kaivu- ja täyttötyöt, louhintatyöt, paalutustyöt, kaivutyöt nykyisten kaapelien ja putkien läheisyydessä, sähkö- ja muiden kaapeleiden siirrot, vesi- ja viemärijohtojen asennus- ja hitsaustyöt, nostotyöt, teline- ja muottityöt, putoamisvaaralliset työt, pölyä ja melua aiheuttavat työt, bitumi- ja tulityöt, koneiden ja laitteiden siirrot, työskentely työkoneiden välittömässä läheisyydessä.]

Täydennettävä ja muokattava kohteen mukaiseksi:

Rakennustyö on olosuhteiltaan (tavanomainen / melko vaativa) raitti- ja siltarakentamisen kohde. Kohteen työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat:

- sillan rakenneosien nosto ja asennustyöt

- sillan kaiteiden rakennustyöt

- syvien vesihuoltokaivantojen kaivu ja tuentatyöt

- pohjavedenpinnan korkeus lisää kaivantojen sortumisriskiä.

- louhintatyö rakennusten ja ratarakenteiden läheisyydessä

- kaivaminen käytössä olevien johtojen ja kaapeleiden läheisyydessä

- alueella kartoittamattomia/siirrettäviä kaapeleita ja putkia esim. paalutusalueella

- paalutuskoneen tai nosturin alustan vakavuuden pettäminen ja kaatuminen

- paalujen ja ponttien lyöntityöt, siirrot ja nostot

- työskentely kaivannoissa ja niiden läheisyydessä

- työskentely kaivannossa vesi- ja viemärijohtojen asennus- ja hitsaustöissä

- koneiden ja laitteiden laahaus

- työskentely työkoneiden välittömässä läheisyydessä

- työvaiheita tehdään päällekkäin eri paikoissa

- nostotyöt katualueen ja radan läheisyydessä

- nosto- ja siirtotyöt

- teräs- ja elementtirakenteiden asennustyöt

- bitumi-/tulityöt ja palovaara

- työskentely telineillä ja niiden alla

- työskentely ahtaissa ja vaikeissa olosuhteissa

- työskentely poikkeuksellisen vetoisissa ja kosteissa olosuhteissa

- työskentely poikkeuksellisen vaikeissa valaistusolosuhteissa

- työt tie- ja/tai katualueella sekä yleisen liikenteen läheisyys

- työt muilla liikenteeseen käytetyllä alueilla (vesi-, rautatie-, ilmaliikenne)

- pölyä, tärinää ja melua aiheuttavat työt

- poikkeuksellisen ongelmalliset pintakäsittelyaineet

- terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden käyttö (liuottimet ja puhdistusaineet)

- pilaantuneiden maiden käsittely

- poltetun kalkin ja sementin käsittely

# RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA

## Yleistä työn suorituksesta

[Esitetään ennen aloittamista huomioitavat turvallisuusvaatimukset ja henkilöstön ammattitaitovaatimukset.]

Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja, joka omaa riittävän kokemuksen ja ammattitaidon. Urakoitsijan tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa on käytettävä alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työntekijöitä, aliurakoitsijoita ja -hankkijoita.

## Työalueet

Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä työnaikainen liikennejärjestelysuunnitelma ja esitettävä ne Helsingin kaupungin rakennusviraston palveluosaston alueidenkäyttöyksikön hyväksyttäväksi. Työaluesuunnitelmassa on huomioitava Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen VIII luvun määräykset sekä tämän asiakirjan kohdan 1.6 ohjeet.

Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet. Ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että työmaalla työskentelevien turvallisuus ja työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu.

Työmaalle on Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 47 §:n mukaisesti sijoitettavat riittävän ajoissa ennen työn aloittamista työmaataulu tai vastaava, josta ilmenevät, työn kohde, työtä suorittavan päätoteuttajan nimi ja puhelinnumero (tilaaja ja vastaava työnjohtaja).

## Henkilönsuojaimet

Henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä on säädetty Vnp 1407/1993 ja Vna 205/2009:n 71 §:ssä. Suojainten käyttövelvollisuus perustuu työn ja työolosuhteen mukaan kuitenkin niin, että suojakypärää, suojalaseja, turvakenkiä ja heijastavia varoitusvaatteita on käytettävä aina työmaalla. Rautatiealueella oranssia väriä saa käyttää ainoastaan turvamiestehtävään määrätyn henkilön varoitusvaatetuksessa.

Liikennealueilla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun standardin (EN 471:1994) vaatimukset. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on käytettävä varoitusvaatetusta (Vnp 205/2009 § 71).

## Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet

Rakennustyössä käytettävien teknisten laitteiden, työvälineiden ja koneiden tulee olla tarkoituksenmukaisia, riittävän lujarakenteisia rakennustyön olosuhteisiin. Niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja ne pitää olla siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen tai muille työmaalla oleville. Tarvittaessa ne on varustet-tava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympä-ristölle aiheuteta vahinkoa.

Ajoneuvo- tai kuormausnosturin käytössä on aina huomioitava maaperän riittävä kantavuus.

Tie- ja katualueella sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla koneiden on erotuttava muusta liikenteestä. Työkoneen ja liikenteen välissä on oltava riittävä erotettu ja merkitty suoja-alue.

Koneiden ja laitteiden käytössä, niiden säilytyksessä ja huollossa sekä polttoaineiden säilytyksessä yms. tulee ottaa huomioon, että työalue sijaitsee pohjavesialueella.

## Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa työskentelyssä ja niiden käsittelyssä tulee urakoitsijan noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja tehdä näistä aineista vaaditut ilmoitukset.

Jätevesiviemäreiden liitostöissä tulee huomioida mahdollinen altistuminen jätevedelle.

Maaperän saastuneisuus:

Osa kohteesta pois kaivettavasta maa-aineksesta saattaa olla pilaantunutta. Huomioiden pilaantumisen aiheuttaneet aineet ja pitoisuudet, on urakoitsijan tarvittaessa estettävä pilaantuneen maa-aineksen aiheuttama työntekijöiden ja ulkopuolisten altistuminen.

Pilaantuneiksi epäiltyjä maita ei missään olosuhteissa saa toimittaa pilaantumattomien maiden läjitysalueille, ennen kuin on varmistuttu maan puhtaudesta.

## Paloturvallisuus

Jokainen työmaalla työskentelevä on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvalli-suuteen, toimimaan vastuualueellaan niin että tulipalon vaaraa ei synny sekä noudat-tamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita.

Päätoteuttajan on annettava suojeluohjeet tulenkäsittelystä, palovaaraa aiheuttavasta työskentelystä, palo- tai räjähdysvaarallisten aineiden käsittelemisestä ja säilyttämisestä, hätäilmoituksesta, palo- ja pelastustoimen hälyttämisestä ja nopeasta poistumisesta tarvittaessa sekä muista kohteen mukaisista palovaarallisista toimenpiteistä.

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava suoritettuna SVK:n hyväksymä tulitöiden turvallisuustutkinto ja sen osoittamiseksi henkilökohtainen tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa tilaajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä

Työjätteet ja muut työn kannalta tarpeettomat syttyvät rakennusaineet ja aineet on poistettava.

## Räjäytystyöt

Louhinnasta on ennen työn aloittamista laadittava räjäytyssuunnitelma, joka on hyväksy-tettävä tilaajalla.

Urakoitsijoiden on ennen työhön ryhtymistä varmistettava työalueella ja sen läheisyydessä olevien suojattavien rakenteiden ja rakennelmien sijainti sekä huolehdittava niiden suojaa-misesta ja mahdollisesta työnaikaisesta siirtämisestä. Siirtomahdollisuus on selvitettävä aina ao. rakenteen tai rakennelman omistajan, päätoteuttajan sekä tarvittaessa tilaajan kanssa. Sähkölaitteiden tärinän kestoisuus on huomioitava räjäytysten suunnittelussa.

Räjäytettävän kohdan päälle on asetettava tarkoitukseen sopivia peitteitä, jos räjäytyksessä voi aiheutua sinkoutuvista kappaleista vaaraa. Räjäytyksestä aiheutuva vaara ja peittämisen tehokkuus on erikseen määriteltävä räjäytyssuunnitelmassa.

## Kaivutyöt

Ennen töiden aloittamista on haettava kaivulupa Helsingin kaupungin rakennusviraston palveluosaston alueidenkäyttöyksiköstä (”Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla” (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa)).

Ennen töiden aloittamista on päätoteuttajan varmistettava, että annetut maan ja kallio-perän geotekniset ominaisuudet pitävät työturvallisuusnäkökohdalta katsoen paikkaansa ja selvitettävä turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi maaperän biologiset ja kemialliset vaara- ja haittatekijät sekä niiden merkitys työntekijöiden ja työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle.

Päätoteuttajan tulee arvioida sortuman vaara sekä maamassojen kantavuus ja vakavuus sekä laadittava ennen työn aloittamista pätevällä henkilöllä tuentaa tai muuta suojaus-toimenpidettä koskeva suunnitelma, joka on esitettävä rakennuttajalle. Mikäli oletetaan, että sortumavaara on olemassa, kaivannon seinät on tuettava tai luotettavan selvityksen perusteella tehtävä luiskaamalla tai porrastamalla.

Samoin ennen töiden aloittamista päätoteuttajan tulee selvittää rakennuspaikalla olevien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnit sekä mahdolliset muut yhdyskuntatekniikan aiheuttamat haitta- ja vaaratekijät. Kaapeleiden siirto- ja purkutöissä on huolehdittava, että kaapelit on tehty jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista.

Kaivutöissä on huomioitava liikenteen aiheuttama kuormitus kaivantojen seinämille.

Mikäli kaivumassoja ei välittömästi kuljeteta työkohteesta pois, on niiden läjittäminen tehtävä vähintään 10 metrin etäisyydelle kaivannon reunasta, ellei suunnitelmissa ole toisin määrätty. Samaa sääntöä noudatetaan rakenteisiin tarkoitettuja materiaaleja työmaalla välivarastoitaessa.

Maarakennuskoneiden työalueella tulee noudattaa koneiden käytössä ja laitteissa sekä henkilösuojauksessa Vna 205/2009:n 35 §:n määräyksiä.

## Putoamisvaaralliset työt

Kaikki rakentamisen yhteydessä syntyvät reuna-alueet, joissa työntekijät tai ulkopuoliset henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein. Syvät kaivannot, jyrkät leikkausluiskat sekä siltojen ja tukimuurien reunat on putoamissuojattava kulloisenkin vaaratekijän edellyttämällä tavalla.

Putoamisen estävän suojarakenteen ja laitteen esim. suojakaiteen tulee olla suojavaikut-teeltaan yhtenäinen.

Kaikkien rakentamisen yhteydessä esiintyvien työtasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla, joista voi pudota yli 2 metriä korkeammalta, sekä muulloinkin, milloin päätoteuttaja toteaa erityisen tapaturman tai hukkumisen vaaran, on oltava suojakaiteet tai muut suoja-rakenteet.

Päätoteuttaja vastaa, että putoamissuojaukset toteutetaan työmaalla Vna 205/2009:n 28 §:n vaatimusten ja ohjeen mukaisesti.

## Elementtirakentaminen

Vna 205/2009:n mukaan vastaavan rakennesuunnittelijan on huolehdittava, että element-tityön rakennesuunnitelmat ja erityissuunnitelmat ovat asennustyön turvallisuuden kannal-ta ristiriidattomat ja muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää elementtirakentamisen toteutuksen sille asettamat työturvallisuusvaatimukset.

Päätoteuttajan tulee huolehtia, että kaikki elementtityöstä annetut viralliset ja kohde-kohtaiset määräykset tulevat huomioiduksi kaikissa elementtityön vaiheissa.

Elementtirakentamisesta pääurakoitsijan tulee laatia ennen töiden aloittamista kirjallinen asennussuunnitelma ja päätoteuttajan tulee huolehtia, että se on suunnittelijoiden hyväk-symismerkinnöin työmaalla.

Päätoteuttajan tulee huolehtia, että elementtiasennustyön työnantaja antaa Vna 205/2009:n 44 §:n edellyttämän työnopastuksen ja riittävät tiedot ja ohjeet vaaroista ja niiden torjunnasta sekä seuraa, että asennustyöntekijät noudattavat annettuja ohjeita.

## Muottityöt

Päätoteuttajan tulee huolehtia, että kaikki muottityöstä annetut viralliset ja kohde-kohtaiset määräykset tulevat huomioiduksi kaikissa muottityön vaiheissa.

Mikäli kohteessa käytetään muotteja, jotka painonsa tai kokonsa vuoksi edellyttävät nostoapuvälineiden käyttöä, urakoitsijan tulee laatia ennen töiden aloittamista muotti-työsuunnitelma, josta on annettu ohjeet ja määräykset Vna 205/2009:n 45 §:ssä. Suunnitelman laatimisesta ja sen asianmukaisesta työturvallisuuden huomioimisesta ja noudattamisesta vastaa päätoteuttaja. Rautatiealueelle asennettavat muotit on maadoitettava muottien asennuksen yhteydessä. Maadoitukset tarkastaa sähköturvallisuuden vastuuhenkilö.

Muottien käsittelystä, nostoista ja asennuksista on annettu ohjeet Vna 205/2009:n 46 §:ssä.

Muottien tuennasta on määräykset Vna 205/2009:n 47 §:ssä.

Päätoteuttajan tulee huolehtia, että muottiasennustyön työnantaja antaa Vna 205/2009:n 48 §:n edellyttämän työnopastuksen ja että muottien asentajalla ja purkajalla on riittävä pätevyys ja taito sekä tiedot ja ohjeet vaaroista ja niiden torjunnasta. Opetusta tai ohjausta on työnantajan täydennettävä tarvittaessa.

Päätoteuttaja seuraa, että työntekijät noudattavat annettuja ohjeita.

## Teline- ja tukirakenteet

Pääurakoitsija vastaa tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Viranomaisten niin vaatiessa pääurakoitsijan tulee laadituttaa tukirakenteesta rakennepiirustukset ja hyväk-syttää ne tarkastavilla viranomaisilla.

Mikäli työtä ei voi muuten turvallisesti tehdä työntekijälle on järjestettävä tarpeelliset työ- ja suojatelineet.

Pääurakoitsija tekee ja päätoteuttaja vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan kaikilta osin Vna 205/2009:n 11 luvun mukaisesti. Lisämääräykset työtelineiden käytöstä on esitetty em. asetuksen 12 luvussa.

Urakoitsijan on tehtävä työ- ja suojatelineille käyttöönottotarkastukset Vna 205/2009:n 4 luvun mukaisesti.

Nojatikkaita ei saa käyttää työtelineenä tai -alustana – ainoastaan tilapäisinä kulkureitteinä ja niiden maksimipituus on 6 m. Rautatiealueella nojatikkaiden käyttö on kielletty.

Tikkaiden käytöstä on annettu ohjeet ja määräykset Vna 205/ 2009:n 32 §:ssä.

## Sähkötyöt ja sähkötyöturvallisuus

Sähkötöiden suorittamisessa noudatetaan hyvää asennustapaa ja kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, sähkölaite- ja asennusstandardeja sekä verkonhaltijan ohjeita.

Sähkötöiden turvallisuudesta ja tekemisestä sekä henkilöiden vastuista on säädetty:

- sähköturvallisuuslaissa 1135/2016

- Vna sähkölaitteistoista 1434/2016

- Vna sähkötyöstä ja käytöstä 1435/2016

- Vna sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 1436/2016

- Vna sähkölaitteiden turvallisuudesta 1437/2016

Sovellettavat standardit, määräykset ja ohjeet:

- TUKES ohje S10 on sähköturvallisuusviranomaisen ylläpitämä luettelo kulloinkin voimassa olevista sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskista standardeista ja julkaisusta (http://www.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissi/)

- SFS 6002 Sähkötyötuvallisuus

- Helen Sähköverkko Oy:n turvallisuusopas

- Helsingin kaupungin liikennelaitoksen HKL ohje Työt raitioradan läheisyydessä

- Ohje Varo ilmajohtoja, TUKES 2007

- Ohje TIEDÄ ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä, www.hengenvaara.fi

- Ohje Liikennejärjestelyt verkostotöissä, Työturvallisuuskeskus TTK

- Ohje Sähköjohdot ja yleiset tiet, Liikennevirasto

Tällä työmaalla katualueen osalta sähköverkonhaltija on Helen Sähköverkko Oy. (HSV Oy) ja ulkovalaistusverkon haltija on Helsingin kaupungin ulkovalaistustoimisto.

Sähkökaapelit on paikannettava ennen kaivun aloittamista. Maksutonta sähkökaapeleiden paikantamispalvelua saa sähköverkonhaltijalta. Paikantamispyyntö on aina pakollinen kaivettaessa keskijännitekaapeleiden (10/20 kV) läheisyydessä. Paikantaminen ei siirrä kaivutyövahinkojen korvausvastuuta.

Kaapelit on suojattu pääsääntöisesti betonikanavalla, betoni- tai muovikouruilla tai muoviputkilla. Sähkökaapeleiden suojana käytettävien muoviputkien väri on yleensä keltainen tai vanhemmissa suojaputkissa värinä on käytetty mustaa. Kaapeleista varoittavaa merkkinauhaa ei Helsingissä käytetä.

Kaapelien esiin kaivu on aina tehtävä varovaisuutta noudattaen. Konekaivu edellyttää kaapeleilta 0,5 metrin turvaetäisyyttä. Mikäli turvaetäisyydet alittuvat, kaapeleiden sijainti on varmistettava käsityökaluin. Kaapelit sijaitsevat normaalisti 0,7 - 0,8 metrin syvyydessä. Myöhemmin suoritettujen katukorkeus-, ym. muutosten johdosta saattavat syvyydet paikallisesti vaihdella paljon.

Sähkökaapeleiden siirtäminen tulee tapahtua verkonhaltijan edustajan luvalla ja valvonnassa sekä siirrettäessä tulee noudattaa annettuja ohjeita. Pääsääntöisesti kaapelit siirretään jännitteettömänä. Kaapelit tulee suojata työn ajaksi mekaanisia vaurioita vastaan ja tukea niin, etteivät ne jää vapaasti roikkumaan.

Mikäli työmaalla tai sen läheisyydessä on sellaisia kaapeleita, joita ei voida työn ajaksi siirtää tai tehdä jännitteettömiksi, on ne sähkötapaturman vaaran estämiseksi eristettävä suojarakenteilla tms.

Kaapelien siirtämisestä, suojauksesta ja paikantamisen yhteyshenkilöistä on annettu tarkempia ohjeita verkonhaltijan ohjeessa kaivusta sähkökaapeleiden läheisyydessä:

http://www.helen.fi/turvaohjeet

Liikuttaessa tai työskenneltäessä nostokoneilla tms. ilmajohtojen läheisyydessä on huolehdittava, ettei suojaetäisyyksiä aliteta.

Mikäli työmaalla tai sen läheisyydessä on sellaisia eristämättömiä johtoja, joita ei voida työn ajaksi siirtää tai tehdä jännitteettömiksi, on ne sähkötapaturman estämiseksi eristettävä suojarakenteilla tai muilla keinoin. Liikuttaessa nostokoneiden tms. on huolehdittava, ettei suojaetäisyyksiä aliteta.

Työskentely 110 kV maakaapeleiden tai ilmajohtojen läheisyydessä edellyttää lupaa verkonhaltijalta ja erityistä huolellisuutta. Paikantamispyyntö on aina pakollinen kaivettaessa 110 kV kaapeleiden läheisyydessä. Konekaivu edellyttää 110 kV kaapeleiden osalta 1,0 metrin turvaetäisyyttä. Mikäli turvaetäisyydet alittuvat, kaapeleiden sijainti on varmistettava käsityökaluin.

Työmaan aikaiset sähkölaitteet, kuten kaapelit ja jakokeskukset on sijoitettava siten, etteivät ne rikkoonnu eivätkä aiheuta sähköiskun vaaraa tai kompastumisvaaraa kulkuteillä.

Liikennöidyillä alueilla ja teillä kaapelit on suojattava ajoneuvojen aiheuttamilta rasituksilta tai ripustettava riittävän korkealle. Rikkoutuneet sähkölaitteet on korjattava sähkölaitekorjaajan tai sähköurakoitsijan toimesta välittömästi tai ne on poistettava käytöstä.

## Valaistus

Rakennustyömaalla ja erityisesti sen kulkuteillä on oltava riittävä ja sopiva yleis- ja paikallisvalaistus. Suuria ja äkillisiä valaistuseroja sekä häikäisyä on vältettävä.

Työvalaisinasennukset tulee toteuttaa siten, etteivät valaisimet aiheuta vaaraa työntekijöiden työturvallisuudelle ja häikäisyä yleiselle liikenteelle.

Kadulla on olemassa oleva katuvalaistus. Työkohteen kadut ja kevyenliikenteen väylät tulee olla valaistuna nykyisen tason mukaisesti koko työn ajan.

## Kulkutiet

Kaikille työskentelypaikoille on järjestettävä tarkoituksenmukainen turvallinen kulkutie, joka on pidettävä sellaisessa kunnossa, että liukastumis-, kompastumis- ja putoamisvaara on minimoitu.

Kulkureittien on oltavaa vapaat esim. jätteistä, kaapeleista ja letkuista eikä niillä saa olla suojaamattomia (tai taivuttamattomia) teräksiä, pultteja tms. tapaturman vaaraa aiheuttavaa esinettä.

## Nostotyöt

Nostolaitteessa noudatetaan Vna 205/2009:n 5 luvun määräyksiä ja velvoitteita aina tapauskohtaisen nosturi- ja nostintyypin mukaisesti.

## Pelastautuminen ja ensiapu

Päätoteuttaja huolehtii, että jokaisesta työpisteestä on vaaratilanteissa mahdollisimman nopea ja turvallinen poistumisreitti, joka on pidettävä esteettömänä ja joka johtaa mahdollisimman suoraan turvalliselle alueelle.

Päätoteuttaja huolehtii, että kohteessa on sen luonteen mukaisesti tarvittavat ensiapuvälineet ja ensiavun antamisen hallitsevia henkilöitä.

Ensiavusta ja pelastusvälineistä on määrätty Vna 205/2009:n 74 §:ssä.

## Tilapäiset liikennejärjestelyt ja työskentely yleisen liikenteen vaikutusalueella

Rakennuttaja on teettänyt kohteen rakennusvaiheista ja liikennejärjestelyistä alustavat suunnitelmat, jotka ovat urakka-aineistossa.

Työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa noudatetaan ohjeita ”Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt (PKS-kaupungit)” ja ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla (SKTY 1/2013)”. Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin ”SuRaKu 8, tilapäiset liikennejärjestelyt” mukaisesti.

Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelmat kaikista tilapäisistä liikennejärjestelyistä etukäteen. Kaikki tilapäiset liikennejärjestelyt on hyväksytettävä Helsingin kaupungin alueidenkäytöstä vastaavilla ja tarvittaessa muilla viranomaisilla (Liikennevirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).

Päätoteuttajan on huolehdittava, että kaikilla työkohteen työntekijöillä on tie- tai katuturva 1 -koulutus suoritettu hyväksytysti. Liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee olla tieturva 2 -pätevyys.

Työmaajärjestelyt on suunniteltava siten, ettei yleistä liikennettä häiritä kohtuuttomasti. Liikenteen olosuhteet on pidettävä turvallisina huomioiden erityisesti alueella tehtävät kaivantotyöt sekä työmaaliikenne. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa tulee kiinteistöille sekä jalankulku- ja pyöräliikenteelle taata turvallinen kulku työmaan ohi.

Päätoteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan merkitsemiseen ja suojaamiseen. Erityisesti on huomioitava työntekijöitten turvallisuudelle vaaraa aiheuttava ajoneuvoliikenne. Vastaavasti työmaan merkitsemisellä ja suojaamisella sekä opasteilla estetään ulkopuolisten pääsy työmaalle ja vähennetään työmaan ulkopuolisille aiheuttamia vaaratekijöitä.

Rakentamisen aikaiset kaivannot ja kanaalit tulee merkitä selvästi. Kaivannot ja kanaalit on suojattava kaiteilla ja aidoilla. Lisäksi on huolehdittava siitä, ettei työstä tai työkoneista aiheudu vaaratilanteita.

Työntekijöiden ja työkoneiden liikkumiseen työalueen ulkopuolella ja tästä aiheutuvien vaaratekijöiden vähentämiseen on kiinnitettävä huomiota. Liikenteessä työskenneltäessä työntekijöiden on käytettävä liikenteessä työskentelyyn tarkoitettua standardin SFS-EN 471 suojausluokan 2 mukaista varoitusvaatetusta ja liikenteenohjaustehtävissä luokan 3 mukaista varoitusvaatetusta.

Varoituskilpien tulee olla kaksikielisiä.

# YMPÄRISTÖN SUOJAUS

## Työmaan suojaaminen

Työmaan aitaamissa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista.

Työmaan suojaamisessa on huomioitava Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 43 §:n määräykset.

## Ympäristön ja työmaan puhtaanapito

Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia.

Päätoteuttajalla on velvollisuus pitää työmaa-alue sekä ulkopuoliset katu- ja puistoalueet siistinä ja terveydellisesti tyydyttävinä poistamalla sinne työmaalta kerääntynyt lika, roskat ja irtonaiset esineet. Puhtaanapidon tulee vastata katu- ja puistoluokituksen mukaista hyväksyttyä laatutasoa.

Ylijäämämassojen poisajossa käytettävien ajoneuvojen on yleisen liikenteen käytössä olevalle alueelle tultaessa oltava sellaisessa kunnossa, että savi- yms. maita ei kulkeudu liikennealueelle.

Työmaan jätehuollosta määrätään Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 48 §:ssä. Päätoteuttajan on järjestettävä jätteiden ja jätemateriaalin lajittelua ja keräilyä varten riittävästi jäteastioita tai -lavoja ja huolehdittava niiden säännöllisestä tyhjennyksestä. Kukin sivu- ja aliurakoitsija on velvollinen toimittamaan työssään syntyvät pakkausjätteet pääurakoitsijan työkohteen läheisyyteen sijoittamiin keräysastioihin.

Työmaa on pidettävä puhtaana, ja varastoitavien rakennustarvikkeiden määrä on minimoitava.

## Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttäminen työmaalla

Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttämisessä työmaalla on noudatettava lakien ja asetusten lisäksi Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä 1.3.2009 (4.luku).

## Pölyn leviämisen estäminen

Pölyn torjunnassa on noudatettava lakien ja asetusten lisäksi Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä 1.3.2009 (5.luku).

Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä sekä työmaan huputtamisella (sillat).

Työmenetelmistä (esim. louhinta ja kivien sahaus) aiheutuvan pölyn leviäminen on estettävä pölyn talteenotolla ja tarvittaessa kastelulla.

## Melua aiheuttavat työt

Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi on noudatettava Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä 1.3.2009 (6.luku).

## Pohjaveden suojaus

Urakka-alue sijaitsee osittain vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella. Päätoteuttajan tulee laatia suunnitelma työnaikaisesta pohjaveden suojauksesta Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston laatimaa ”Rakennustapaohjetta tärkeille pohjavesialueille rakentamisesta” soveltaen. Suunnitelma tulee hyväksyttää tilaajalla ennen töiden aloittamista.